附件1

婴幼儿游泳（洗浴）场所水质卫生指标

| 项 目 | 标准值 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| - 浑浊度/(NTU ) | ≤1 | - - |
| pH | 6.5-8.5 | - |
| - 尿素/（mg/L） | - ≤3.5 | - - |
| - 菌落总数/（CFU/mL） | - ≤200 | - - |
| - 大肠菌群/（CFU/100 mL 或 MPN/100 mL） | - 不得检出 | - - |
| - 嗜肺军团菌/（CFU/500 mL） | - 不得检出 | - - |
| - 致病微生物（腺病毒、诺如病毒等） | - 不得检出 | - - |
| 其他毒理指标 | 按GB5749执行 | 根据水质情况 选择 |

附件2

婴幼儿游泳（洗浴）场所空气卫生指标

| 项 目 | 标准值 |
| --- | --- |
| 相对湿度/(%) | ≤80 |
| 风速/(m/s) | ≤0.30 |
| 噪声/dB(A) | ≤45 |
| 水面照度/(1x) | ≥200 |
| 二氧化碳/(%) | ≤0.10 |
| 一氧化碳/(mg/m³) | ≤10 |
| 可吸入颗粒物/(mg/m³) | ≤0.15 |
| 空气细菌总数* 撞击法/(CFU/m³) 沉降法/(CFU/皿) | ≤1500 ≤20 |
| 甲醛/(mg/m³) | ≤0.10 |
| 苯/(mg/m³) | ≤0.11 |
| 甲苯/(mg/m³) | ≤0.20 |
| 二甲苯/(mg/m³) | ≤0.20 |
| *根据细菌总数不同采样方法选取不同限值要求 |  |

注：只对6个月内进行过室内大面积装修的场所检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯项目。

附件3

婴幼儿游泳（洗浴）场所公共用品用具

卫生指标

| 项 目 | 外 观 | 细菌总数 | 大肠 菌群* | 金黄色葡萄 球菌* | 真菌总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 棉织品 | 清洁整齐、无污渍、无破损、无毛发、无异味 | ≤200CFU/25cm2 | 不得 检出 | 不得 检出 | - |
| 准备区 整理台 | 表面光洁、无破损、无污渍、无异味 | ≤200CFU/25cm2 | 不得 检出 | - | - |
| 游泳用具（泳圈、玩具等） | 表面清洁、无破损、无污渍、无异味 | ≤200CFU/25cm2 | 不得 检出 | 不得 检出 | ≤50CFU/50cm2 |
| 鞋 类 | 表面清洁、无破损、无污渍、无异味 | ≤300CFU/25cm2 | - | - | ≤50CFU/50cm2 |
| 更衣柜/衣物篮等 | 表面清洁、无破损、无污渍、无异味 | ≤300CFU/25cm2 | 不得 检出 | - | - |
|  | *大肠菌群、金黄色葡萄球菌在与检验方法相对应的采样面积内该指标不得检出。 |  |  |  |  |
|  | 棉织品的pH值应在6.5—8.5之间 |  |  |  |  |

附件4

婴幼儿游泳（洗浴）场所常用消毒方法

1　原则

1.1　一般情况下，应先清洁后消毒。当受到血液、体液、呕吐物及排泄物等污染时，先去除污染物，再清洁消毒。

1.2　日常环境以清洁为主，消毒为辅，主要对游泳（洗浴）场所、卫生洁具等针对性地开展消毒工作，受污染时随时进行清洁、消毒，避免过度消毒对环境和人员带来不利影响。传染病流行期间应加强消毒。

1.3　预防性消毒首选物理消毒方法；使用化学方法消毒时，优先选择刺激性小、环保型消毒剂；发生传染病疫情时，应根据病原体的特性选择符合要求的消毒剂。

1.4　含氯消毒剂、过氧乙酸、二氧化氯等对金属物品有腐蚀性，对织物有漂白作用，臭氧对橡胶制品有损害，消毒时应尽量避免消毒剂直接作用于此类物体表面并应在无人条件下进行。消毒作用到规定时间后，应开窗通风，用清水擦拭物体表面，避免残留消毒剂对人体和物品造成损害。

1.5　消毒剂应现用现配，24h内使用；使用时应根据消毒物品的数量、污染情况以及消毒液的稳定程度，及时更换消毒液；应有消毒剂配制和使用记录。

1.6　使用中消毒液的有效浓度应符合使用要求。

1.7　按照消毒产品使用说明书规定的使用范围、使用方法、注意事项等并在产品有效期内使用。

1.8　配置和使用化学清洁消毒剂时，应做好个人防护，穿工作服、戴手套、必要时戴口罩、护目镜，并确保有足够的通风；摘除手套和脱卸个人防护用品后应及时彻底清洗双手。

2　游泳场所消毒

主要采用擦拭、喷洒和浸泡消毒方法，采用擦拭消毒时注意擦拭全面，不应有遗漏；采用喷洒消毒时，应用常量喷雾器，根据拟消毒物体表面的性质，按照100—300mL/m2的用量进行喷洒，以湿润不流液为度；采用浸泡消毒时，应注意消毒剂应没过拟消毒的物品，不应有裸露。

2.1　泳池壁消毒

可选用含氯、含溴消毒剂，采用擦拭或喷洒消毒。

2.2　地面消毒

2.2.1　地面保持清洁。每天工作结束后，将地面擦拭或冲刷干净，尤其注意排水通道的清洁。

2.2.2　定期消毒。可每周用含氯消毒液擦拭或喷洒消毒。

2.3　墙面消毒

日常保持清洁，当受到病原微生物污染时，先去除污染物，然后用含氯消毒剂采用擦拭或喷洒消毒方法进行消毒。

2.4　室内空气消毒

2.4.1　开窗通风。应经常开窗通风，根据季节及天气情况，选择合适的开窗通风时间，每日至少开窗通风2次，每次30 min。不适宜开窗通风时，或通风不畅的房间，可使用机械通风设施、动态空气净化消毒设施或其他消毒设施进行消毒。

2.4.2　在经飞沫及空气传播的传染病流行季节，每日适当增加开窗或消毒频次。

2.4.3　使用集中空调通风系统的，按照WS10013-2023的要求，定期对集中空调通风系统进行清洗消毒。

2.4.4　分体空调设备每次换季使用前应清洗过滤网和过滤器，使用过程中每月至少清洗1次过滤网和过滤器，必要时对其进行消毒。排风扇等机械通风设备，根据使用频率定期进行清洁消毒，在使用期间宜每月2—4次。

2.4.5　不推荐安装紫外线灯进行常规空气消毒，已安装了紫外线灯的场所，在使用时应注意：

——应在无人条件下应用，照射时间不小于30 min；

——妥善管理好灯管开关，开关应重点做好标记标识，安装于幼儿不能触及处，以免发生误开误照；

——定期对灯管进行清洁，做好使用记录，并定期进行辐照强度监测。

2.4.6　不宜常规对室内空气喷洒化学消毒剂进行消毒。

2.5　室内物体表面消毒

2.5.1　适用范围

适用于婴幼儿游泳（洗浴）戏水场所中戏水、活动相关的各种场所的桌面、床面和环境表 面的消毒。

2.5.2　管理要求

室内物体表面日常保持清洁，平常无肉眼可见污染物。

2.5.3　化学消毒方法

可用季铵盐、含氯、含溴等消毒剂擦拭消毒。

2.5.4　物理消毒方法

在室内无人条件下采用紫外线灯照射消毒，当采用悬挂式紫外线灯进行消毒时，紫外线灯安装不宜过高，可安装于距地面2m—2.5m处，照射时间不少于30m。注意事项见2.4.5.

2.6　玩具的消毒

耐热玩具可在开水中煮沸10min—15min, 塑料和橡胶玩具可在500mg/L有效溴或有效氯的消毒剂溶 液中浸泡30min,高档电动电子玩具可定期用75%酒精棉球擦拭触摸部位，亦可在阳光下暴晒4h以上或用紫外线照射。

2.7　卧具、毛巾的消毒

床单、枕巾、被套、枕套等耐热、耐湿的纺织品可煮沸消毒20min,或用流通蒸汽消毒20min,或用250mg/L—500mg/L有效溴或有效氯的消毒液浸泡15min—30min。不能煮沸或蒸汽消毒的被褥、床垫、床上卧具等物品，可在阳光下暴晒4h以上或用紫外线照射。

3　卫生洁具消毒

3.1　盥洗池的消毒

每天用清水擦抹刷洗处理，保持清洁。如发生吐泻,应及时去除污物，再进行清洁消毒,消毒时可使用含氯消毒剂。

3.2　便器的消毒

每天用清水擦抹刷洗处理。存在潜在污染风险时，可用含氯消毒剂擦拭消毒。

3.3　抹布、拖把的消毒

每天用清水擦抹刷洗处理，晾干备用。存在潜在污染风险时，可用含氯消毒剂浸泡消毒。

4　疫情处置

当婴幼儿游泳（洗浴）场所在发生传染病疫情时，应配合辖区疾病预防控制机构开展流行病学调查和处置工作，在辖区疾病预防控制机构的指导下，做好随时消毒和终末消毒。